Descrição do processo de “ADD ax,bx”:

- Todo processo precisa ser escrito na memoria para que possa ser executado. Sendo assim, uma vez que o processo já foi escrito, precisamos buscar o processo em memória para que, em um segundo momento, possamos pegar esse processo e executa-lo.

Descrição do processo de busca na memória (circuito não minimizado):

- A cada instrução dada pela unidade de controle (UC) contamos como 1 clock

Clock 1:

IP = Instruction Pointer

RE = registrador de endereços

O IP aponta para a próxima instrução a ser executada.

ip  --(barramento de enredo)--> Registro de endereços(RE)

clock 2:

o registrador de endereços possui o endereço de memória que estamos procurando, no caso, o RE possui o endereço 0x0053. Com o endereço 0x0053, consultamos na memória esse processo para que possamos busca-lo e, posteriormente, executar.

2.0) registro de endereços (RE)  memoria (para leitura)

2.1) memoria(leitura)  registro de dados (RD)

Em 2.1 passamos para da memória para RD o CONTEÚDO que havia no endereço 0x0053

ilustração do 2.0:

Ilustração do 2.1:

clock 3:

“pausa de 1 clock”, não é exatamente um clock, mas abstraímos para facilitar a explicação.

clock 4:

IR = Instruction Register = registro de instruções

registro de dados (RD)  ---(barramento de dados)-->  registro de instruções (IR)

clock 5:

- A instrução vai para do registro de instruções (IR)  unidade de controle (UC)

Descrição do processo de execução (circuito não minimizado):

- Uma vez que a unidade de controle possui o processo, “notifica” os registradores para realizar a tarefa necessárias para execução do comando especificado.

- O barramento de dados pode carregar apenas 1 informação por vez.

Clock 6:

A ----(barramento de dados)---> t1

Clock 7:

B ----(barramento de dados)---> t2

Comportamento do t1, t2 e unidade lógica aritmética:

uma vez que o dado chega no t1, ele fica na “porta de entrada” da ULA esperando o próximo dado chegar.

Uma vez que ambos os dados de t1 e t2 chegam, os dois estão localizados na entrada da unidade lógica aritmética (ULA), basta realizar a operação desejada e, para realizar essa operação é tempo constante, por isso não é necessário esperar um outro clock.

Assim, quando t1 e t2 estão na entrada, produzimos quase que instantaneamente a saída, com base na operação deseja, no caso da tag, somamos ax e bx. Essa operação de soma é realizada por uma flag especifica.

Clock 8:

- precisamos levar a saída para ser armazenada em algum lugar, no caso da tag, desejamos fazer ADD ax, bx , ou seja, o valor de ax = (soma de ax,bx)

Saída da ULA ----(barramento de dados)-----> A

Clock 9

Barramento de dados aceita 8 bits

IP low -----(barramento de dados)-----> t1

Para o t1 carregamos os bits menos significativos de 0x0053, ou seja, carregamos o “0x53”

Com o 0x53 na ENTRADA da ULA, somamos +1 em 0x53

Clock 10:

- Enviamos o 0x54 de volta para o IP-low

Saída da ULA ----(barramento de dados)----> IP-low

Alterações das instruções em caso de carry:

Havendo carry ao somar +1 em “clock 9”, precisamos ajustar o nosso número, modificando-o.

Exemplo em que há carry:

Precisamos carregar a parte em verde para de volta ao ip-low(responsável pelos 8 bits menos significativos), e mandar para a ULA a parte do ip-high (em laranja)

Alterações no clock 10:

- No exemplo dado, enviamos o “0x00” (sublinhado em verde) de volta para o IP-low (responsável pelos 8 bits menos significamos)

Saída da ULA ------(barramento de dados)-----> IP-low

Primeiro clock extra (clock 11):

- é preciso somar +1 na parte sublinhada de laranja(por conta do carry), então enviamos essa parte laranja do ip high para a ULA

IP high ----(barramento de dados)----> ULA

segundo clock extra(clock 12):

- Após a soma de +1 feita pela ULA, enviamos o “0x01” sublinhado em vermelho de volta para o IP-high

Saída da ULA ------(barramento de dados) -----> IP high

Optimização do circuito:

Durante o (clock 3), foi dito que houve uma pausa. Podemos aproveitar esse momento de desuso do nosso circuito para realizar tarefas e otimizar o sistema.

No clock 3 podemos fazer as operações do clock 9, e quando chegar a fez de realizarmos o clock 9, essa tarefa já vai ter sido feita anteriormente.

Clock 9

Barramento de dados aceita 8 bits

IP low -----(barramento de dados)-----> t1

Para o t1 carregamos os bits menos significativos de 0x0053, ou seja, carregamos o “0x53”

Com o 0x53 na entrada da ULA, somamos +1 em 0x53